Эксперимент ТЕСИС по рентгеновской изображающей спектроскопии Солнца (проект КОРОНАС-ФОТОН).

С.В.Кузин, И.А.Житник, О.И. Бугаенко (1), А.П. Игнатьев, В.В.Крутов, А.В. Митрофанов, С.Н. Опарин, А.А. Перцов, В.А. Слемзин, И.И.Собельман, Н.К. Суходрев.

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

1 Астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ, Москва

В рамках Российской космической программы КОРОНАС в 2006 году будет осуществлен запуск спутника КОРОНАС-ФОТОН с комплексом аппаратуры, предназначенным для исследования Солнца в период нарастания и максимума 2х-го цикла солнечной активности. В состав комплекса научной аппаратуры входит создаваемый в ФИАН рентгеновский телескоп-спектрометр ТЕСИС, предназначенный для регистрации изображений Солнца в узкополосных спектральных интервалах и монохроматических линиях излучения ионов HeII, SiXI, FeIX-XI, MgXII высокотемпературной плазмы переходного слоя и короны. Основными задачами эксперимента являются: исследование нестационарных процессов в атмосфере Солнца и их взаимосвязи со структурой магнитных полей, изучение механизмов нагрева короны и ускорение солнечного ветра, исследование параметров верхней атмосферы Земли. Получаемая информация будет служить также для пространственной привязки событий, которые будут регистрироваться всем комплексом научной аппаратуры, установленной на борту КОРОНАС-ФОТОН.  В настоящей статье описывается состав и параметры аппаратуры ТЕСИС и основные научные задачи, решаемые с ее помощью.

В состав комплекса, так же, как и на предыдущих станциях КОРОНАС-И [] и КОРОНАС-Ф [], входит разрабатываемый в ФИАН телескоп-спектрогелиометр ТЕСИС для наблюдения Солнца в мягком рентгеновском и вакуумном ультрафиолетовом диапазоне спектра. Основными направлениями этих исследований являются получение спектроскопической информации о горячей плазме солнечной короны, регистрация динамичных процессов в активных областях и во время вспышек, коронографические наблюдения в диапазонах 171 и 304А, измерение поляризации в линии HeII (304А).

Введение

Исследования Солнца в диапазоне спектра от единиц до сотен ангстрем крайне важны как для изучения фундаментальных задач солнечной физики (разогрев корональной плазмы, генерация солнечного ветра), так и для изучения солнечно-земных связей (реакция  ионо- и магнитосферы Земли на выбросы коронального вещества, изменение параметров верхней атмосферы в зависимости от солнечной активности). Этим работам уделяется значительное место в международной программе комплексных исследований Солнца  International Living With the Star (ILWS), российской частью которых является станция КОРОНАС-ФОТОН. Телескопические наблюдения Солнца в XUV диапазоне длин волн предполагается проводить на станциях Solar-B [], SDO [],  … На российской орбитальной станции КОРОНАС-ФОТОН эти наблюдения будут проводиться с помощью аппаратуры ТЕСИС (ТЕлескоп/Солнечный Изображающий Спектрометр).

ТЕСИС является развитием предыдущих экспериментов, выполненных ФИАН, по рентгеновской изображающей спектроскопии Солнца в рамках программы КОРОНАС: РЕС и ТЕРЕК на ОС КОРОНАС-И [] и СПИРИТ на ОС КОРОНАС-Ф []. Научная программа эксперимента ТЕСИС направлена на получение одновременно телескопической и спектроскопической информации о плазме солнечной атмосферы с температурами от 0.05 до 20 млн градусов одновременно с высоким пространственным, спектральным и временным разрешением на высотах от переходного слоя до нескольких солнечных радиусов.

Создаваемый в рамках проекта КОРОНАС-ФОТОН рентгеновский телескоп-спектрогелиометр ТЕСИС - уникальный инструмент, предназначенный для решения новых задач солнечной астрономии. Он является частью комплексных исследований Солнца в рентгеновском диапазоне в рамках ILWS.